Poročilo 01/2025

| Lokacija | DAFRA D.O.O. |
| --- | --- |
| Datum testiranja | 12.09.2025 |

Elektro-mehanske komponente:

| Egasi - servo aktuator # | Translacijski aktuator |
| --- | --- |
| Egasi - servo aktuator | Translacijski aktuator |
| Egasi - servo aktuator | Translacijski aktuator |
| Egasi - servo aktuator | Translacijski aktuator |
| Egasi - servo aktuator | Translacijski aktuator |

Oprema:

| Stiskalnica | RVD-32-720HS |
| --- | --- |
| Orodje | 89990-11 |
| Izdelek (Vtiskovanje v trak) | 39900-51 (#40461 – DC01 0,50x30) Pomik 16mm Hod: 20mm Hitrost: 250min-1 |

Programske nastavitve:

| Kollmorgen AKD, servo – hitrost | 250mm/s |
| --- | --- |
| Kollmorgen AKD – pospešek | 5600mm/s2 |
| Kollmorgen AKD – pojemek | 5600mm/s2 |
| Kollmorgen AKD – max. tok | 1.5Arms |
| Siemens – Aktivacijski kot preše | 270° - 90° |
| Ciklični čas | 5ms |

Sestavni deli krmilja

Elektro shema

*priložen dokument RRI_elektroShema.pdf

Integracija strojnega sistema DD na Haulick Roos RVD-32-720HS

Pred optimizacijo

Po optimizaciji

Diagram poteka – vodenje aktuatorja preko preše

Izbira kabla (izolacije) med motorjem in krmilno omaro

*pred optimizacijo

*po optimizaciji

Zaradi vpliva okolice (olja in maziva) med samim procesom, je priporočilo, da uporabljamo PUR kabel, zaradi odpornosti na olja in kisline.

Integracije programske oprema za DD

Blok shema uporabljene odprtokodne programske opreme za spremljanje in prikaz podatkov iz DD

Razvoj DD

Tehnologija uporabljena za osnovno verzijo DD:

- PT100 senzorji: Uporabljeni za natančno merjenje temperature v štančnem orodju. PT100 senzorji omogočajo visoko natančnost zaradi njihove stabilnosti in linearnega odziva pri spremembah temperature.

- Linearni aktuator z gonilnikom Kollmorgen: Omogoča precizno krmiljenje pestiča. Servo motorni sistem zagotavlja natančno gibanje in regulacijo sile, kar je ključno za zanesljivo delovanje orodja.

- Siemens S7-1200 PLC: PLC skrbi za pridobivanje podatkov iz PT100 senzorjev in aktuatorja ter krmiljenje procesov v realnem času. Zajema 4 temperature in tok aktuatorja, podatke pa shrani v podatkovne bloke (DB).

- InfluxDB: Časovno orientirana podatkovna baza, uporabljena za shranjevanje podatkov meritev (temperatura in tok) z visoko natančnostjo in omogoča učinkovito analizo zgodovinskih podatkov.

- Grafana: Vizualizacijsko orodje za prikazovanje podatkov iz InfluxDB. Omogoča interaktivno spremljanje meritev in analizo trendov preko prilagodljivih grafov.

- Node-RED: Platforma za vizualno programiranje, ki omogoča integracijo PLC-ja z InfluxDB. Podatke zajema vsakih 1s in jih posreduje v podatkovno bazo.

- Docker: Platforma za virtualizacijo, ki omogoča učinkovito namestitev in upravljanje aplikacij, kot so InfluxDB, Grafana in Node-RED, na enem strežniku z minimalnimi stroški virov.

Opis osnovne konfiguracije sistema – kasneje nadgrajen na večje število senzorjev in večji prikaz spremenljivk

- Operacijski sistem: Ubuntu nameščen na PC-ju, ki deluje kot centralni strežnik za obdelavo podatkov.

- Docker okolje:

  - InfluxDB: Shranjuje podatke o temperaturah in tokovih aktuatorja.

  - Grafana: Dostopna preko spletnega vmesnika za vizualizacijo podatkov. Prikazuje grafične prikaze štirih temperatur in toka v realnem času.

- Node-RED:

  - Nameščen na Dockerju.

  - Vsako sekundo prebere podatke iz Siemens S7-1200 PLC-ja, kjer so shranjeni v DB.

  - Podatke obdeluje in posreduje v InfluxDB.

- PLC Siemens S7-1200:

  - Izvaja merjenje s PT100 senzorji (4 temperature).

  - Spremlja tok aktuatorja za spremljanje sile.

  - Podatke periodično zapisuje v podatkovne bloke, ki so dostopni za nadaljnjo obdelavo.

- Vizualizacija podatkov:

  - Grafana omogoča pregled realno-časovnih in zgodovinskih podatkov o temperaturah in silah.

  - Prilagodljivi grafi omogočajo enostavno diagnostiko in analizo delovanja sistema.

Sistem omogoča integracijo meritev in krmiljenja ter zagotavlja preglednost in natančnost pri upravljanju štančnega orodja.

Razvoj krmilja – laboratorij

*Priložena ele. Shema
*Priložene slike ele. omare in krmilja

Sestavni deli krmilja – demo testiranje – shematski prikaz

Nastavitve DD pred in po optimizaciji – v sodelovanju z UL FS (programske zahteve)

Pred optimizacijo *Rezultati testa so v dokumentu Testiranje aktuatorja_predOptimizacijo.pdf

Po optimizaciji *Rezultati testa so v dokumentu Testiranje aktuatorja_poOptimizacijo.pdf

Po optimizaciji: Spremenjeno št. senzorjev, oznake senzorjev, spremenjeni robni pogoji za opozorila alarme. Doda se mazalni sistem in spremeni logiko oz. časovne zahteve za mazanje.

Pred optimizacijo: Uporaba Termočlenov (Ktip) vendar zaradi neustreznega ranga točnosti 1°C, spremenimo meritev na PT100, z točnostjo 0.1°C.

K tip termočlena Pred optimizacijo: K tip termočlena ni ustrezen zaradi slabe točnosti termoelementa

| Pt100 senzor temperature Po optimizaciji PT100 kasa 1/3b ima odstopanje 0.1°C – v primerjavi z termočleni, ki imajo odstopanje 1°C |
| --- |
| Pred optimizacijo |  |
| Po optimizaciji *sprememba indikatorja za senzorje (zaporedna številka senzorjev) *sprememba meritve toka v aktuatorju > v meritev temperature |  |

DD – po optimizaciji

Idejna zasnova algoritma za digitalnega dvojčka – pred optimizacijo

Pred optimizacijo

Po optimizaciji »Case sensor«

*Podrobne sheme na koncu dokumenta

Strojni vid

Optična meritev

Pri optični meritvi smo se odločali med kamero in senzorjem. Ker je dostopnost senzorja boljša (imamo interno zalogo) smo se odločili da uporabimo senzor, ki ga že uporabljamo za kontrolo pomika pri progresivnem štancanju.

PG-S2 serija optični laserski senzor

Senzor se uporablja v različnih aplikacijah, tipične aplikacije so:

- Kontrola pomika

- Kontrola pozicije

- Štetje kosov

Uporabljali ga bomo za optično kontrolo končnega kosa

| Kistler PG-S2 laserski optični senzor | Specifikacije: Ponovljivost : < 0.02mm Temperaturno območje : 0°-60°C EMC specifikacije po 2014/30/EU – EN 61000 Sistemska zaščita : IP64 Tolerance ohišja: DIN ISO 2768-m |
| --- | --- |
| S2-D-5-P – ojačevalnik laserskega senzorja | Za napajanje laserskega senzorja potrebujemo ojačevalnik namenjen za laserske senzorje. |

*Slike orodja s senzorjem so med slikami

Zaradi dodatne kontrole, je v prihodnosti želja, da se v orodje vgradi dodatna vizualna kontrola z kamero Keyence IV3, ki ima vgrajeno umetno inteligenco.

| Keyence IV3: kontrola kosov – »pitch« | Dimenzije merilne glave |
| --- | --- |

Detekcija kosov z umetno inteligenco

| 4 Merilno območje senzorske glave | Možnost uporabe dodatne osvetlitve |
| --- | --- |

Krmiljenje – po optimizaciji

Komunikacija med gonilnikom (Kollmorgen) in PCjem digitalnega dvojčka, pred optimizacijo je komunikacija potekala samo preko digitalnih vhodov/izhodov.

- Po optimizaciji: Merjenje sile  in ne toka aktuatorja – sprememba senzorjev

*elektro shema med priloženimi dokumenti – RRI_elektroShema.pdf

Izbira konektorja za aktuator:

V prvem delu bomo uporabili aktuator z kabelskim izhodom, zato kabelskega konektorja ne bomo potrebovali. Panelnih konektorjev ne bomo potrebovali saj bodo signalni in napajalni kabli priključeni direktno na vhode/izhode servo ojačevalnika.

DD – algoritem pred optimizacijo

DD – algoritem po optimizaciji

DD – Algoritem po optimizaciji

| Case sensor | Env. Sensor | Current sensor |
| --- | --- | --- |

Elektro omara / Krmilna omara za krmiljenje aktuatorja

| Krmilna omara za DD Priključitev termočlenov Priključitev pt100 sond | Komponente krmilne omare DD |
| --- | --- |
| Testiranje aktuatorja v orodju – pred optimizacijo | Testiranje digitalnega dvojčka |

Testiranje orodja pred optimizacijo (K tip termočlena – zelene kabelske povezave)

| Testiranje orodja in aktuatorja na stiskalnici | Testiranje orodja in aktuatorja na stiskalnici |  |
| --- | --- | --- |
| Testiranje orodja in aktuatorja na stiskalnici | Testiranje orodja in aktuatorja na stiskalnici |  |
| Testiranje orodja in aktuatorja z pt100 senzorji (optimizirano) |  | Testiranje orodja in aktuatorja z pt100 senzorji (Optimizirano) |  |

| Testiranje aktuatorja z različnimi vzmetmi (simulacija povečane sile s podlaganjem vzmeti) | Testiranje aktuatorja z različnimi vzmetmi (simulacija povečane sile s podlaganjem vzmeti) |
| --- | --- |

*rezultati so v poročilu testiranje aktuatorja_poOptimizaciji.pdf

*prejšnja poročila že poslana po mailu

| 3D model orodja | 3d model orodja |
| --- | --- |

| Strojni vid v orodju | 3D model orodja s trakom |
| --- | --- |
| Strojni vid v orodju | Prikaz senzorjev v orodju |

Položaj senzorjev v orodju