Poročilo testiranje PMO -11.09/2025

| Lokacija | DAFRA D.O.O. |
| --- | --- |
| Datum testiranja | 11.09.2025 |

Elektro-mehanske komponente:

| Egasi - servo aktuator #3 | Translacijski aktuator |
| --- | --- |
| Egasi - servo aktuator #5 | Translacijski aktuator |
| Egasi - servo aktuator #6 | Translacijski aktuator |
| Egasi - servo aktuator #7 | Translacijski aktuator |
| Egasi - servo aktuator #8 | Translacijski aktuator |

Oprema:

| Stiskalnica | RVD-32-720HS |
| --- | --- |
| Orodje | 89990-24 |
| Izdelek (Vtiskovanje v trak) | 40540 (#40540 – SE-Cu58 PHC + NiEP 0x30x82,0 R240) Pomik 20.5 mm Hod: 31 mm Hitrost: 100min-1 |

Položaji aktuatorjev

| M1 | Egasi aktuator #6 |
| --- | --- |
| M2 | Egasi aktuator #7 |
| M3 | Egasi aktuator #3 |
| M4 | Egasi aktuator #8 |
| M5 | Egasi aktuator #5 |

Programske nastavitve:

| Siemens – Aktivacijski kot preše | 270° - 90° |
| --- | --- |
| Ciklični čas - PLC | 5ms |
| Ciklični čas Node-red Branje temperatur | 1 Hz 1 Hz |
| Varovanje pomika | IN1 – 90° - 270° 2 – 4 pomike |

**

| Egasi aktuator #8 | Temp. aktuatorja ni ustrezno kalibrirana (napačen offset) |
| --- | --- |
| Egasi aktuator #7 | Aktuatorjev izhod za temperaturo neaktiven - 0V |

Parametri aktuatorjev za izdelke

X – aktuator v položaju 2 (POS2) -> iztegnjen položaj

| 1x2 CELL | St pomikov: 2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pomik/aktuator | Aktuator #1 | Aktuator #2 | Aktuator #3 | Aktuator #4 | Aktuator #5 |
| 0 | X |  |  | X | X |
| 1 | X | X | X | X |  |

| 1x4 CELL | St pomikov: 4 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pomik/aktuator | Aktuator #1 | Aktuator #2 | Aktuator #3 | Aktuator #4 | Aktuator #5 |
| 0 | X |  | X | X | X |
| 1 | X |  |  | X |  |
| 2 |  |  |  | X |  |
| 3 |  | X |  | X |  |

| 1x6 CELL | St pomikov: 6 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pomik/aktuator | Aktuator #1 | Aktuator #2 | Aktuator #3 | Aktuator #4 | Aktuator #5 |
| 0 | X | X |  | X | X |
| 1 | X |  |  | X |  |
| 2 |  |  | X | X |  |
| 3 | X | X |  | X |  |
| 4 | X |  |  | X |  |
| 5 |  |  | X | X |  |

| 1x8 CELL | St pomikov: 8 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pomik/aktuator | Aktuator #1 | Aktuator #2 | Aktuator #3 | Aktuator #4 | Aktuator #5 |
| 0 | X | X | X | X | X |
| 1 | X |  | X | X |  |
| 2 | X |  | X | X |  |
| 3 | X |  | X | X |  |
| 4 | X | X | X | X |  |
| 5 | X |  | X | X |  |
| 6 | X |  | X | X |  |
| 7 | X |  | X | X |  |

X – aktuator v položaju 2 (POS2) -> iztegnjen položaj

| 2x2 CELL | St pomikov: 2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pomik/aktuator | Aktuator #1 | Aktuator #2 | Aktuator #3 | Aktuator #4 | Aktuator #5 |
| 0 | X | X |  |  | X |
| 1 | X | X |  |  |  |

| 2x4 CELL | St pomikov: 4 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pomik/aktuator | Aktuator #1 | Aktuator #2 | Aktuator #3 | Aktuator #4 | Aktuator #5 |
| 0 | X | X |  |  | X |
| 1 | X | X |  |  |  |
| 2 | X | X |  |  |  |
| 3 | X | X |  |  |  |

| 2x6 CELL | St pomikov: 6 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pomik/aktuator | Aktuator #1 | Aktuator #2 | Aktuator #3 | Aktuator #4 | Aktuator #5 |
| 0 | X | X |  |  | X |
| 1 | X | X |  |  |  |
| 2 | X | X |  |  |  |
| 3 | X | X |  |  |  |
| 4 | X | X |  |  |  |
| 5 | X | X |  |  |  |

| 2x8 CELL | St pomikov: 8 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pomik/aktuator | Aktuator #1 | Aktuator #2 | Aktuator #3 | Aktuator #4 | Aktuator #5 |
| 0 | X | X |  |  | X |
| 1 | X | X |  |  |  |
| 2 | X | X |  |  |  |
| 3 | X | X |  |  |  |
| 4 | X | X |  |  |  |
| 5 | X | X |  |  |  |
| 6 | X | X |  |  |  |
| 7 | X | X |  |  |  |

Slike modelov celic

1X2 – CELL

1X4 - CELL

1X6 - CELL

1X8 – CELL

2X2 – CELL

2X4 – CELL

2X6 – CELL

2X8 – CEL

Sestavni deli krmilja

Elektro shema

*priložen dokument RRI_15. 09. 2025.pdf

Integracija strojnega sistema DD na Haulick Roos RVD-32-720HS

Integracije programske oprema za DD

Blok shema uporabljene odprtokodne programske opreme za spremljanje in prikaz podatkov iz DD

Elektro omara / Krmilna omara za krmiljenje aktuatorja

| Testiranje orodja in aktuatorjev na stiskalnici | Testiranje orodja in aktuatorjev na stiskalnici |
| --- | --- |