| Lokacija | DAFRA D.O.O. |
| --- | --- |
| Datum | 07.10.2024 – 15.10.2024 |

Elektro komponente:

| Uporovni termometer MWT180/A – pt100, 0.1°C resolucija | Temp. okolice |
| --- | --- |
| Termoelement MTC180, K tip, 1°C resolucija | Temp. okolice |
| Termoelement MTC180, K tip, 1°C resolucija | Temp. orodja |
| Termoelement MTC180, K tip, 1°C resolucija | Temp. ohišja aktuatorja |
| Termistor, PTC 1000 | Egasi – temp. navitja |
| Kollmorgen AKD 6A | Servo ojačevalnik |
| Siemens S7 1215 – PLK | Procesni krmilnik |

Elektro-mehanske komponente:

| Egasi - servo aktuator | Translacijski aktuator |
| --- | --- |

Oprema:

| Stiskalnica | RVD-32-720HS |
| --- | --- |
| Orodje | 89990-11 |
| Izdelek (Vtiskovanje v trak) | 39900-51 (#40461 – DC01 0,50x30) Pomik 16mm Hod: 20mm Hitrost: 250min-1 |

Programske nastavitve:

| Kollmorgen AKD, servo – hitrost | 250mm/s |
| --- | --- |
| Kollmorgen AKD – pospešek | 5600mm/s2 |
| Kollmorgen AKD – pojemek | 5600mm/s2 |
| Kollmorgen AKD – max. tok | 1.5Arms |
| Siemens – Aktivacijski kot preše | 270° - 90° |
| Ciklični čas | 5ms |

100RPM, brez traku, brez obremenitve

100RPM, s trakom, brez obremenitve

150RPM, s trakom, brez obremenitve

100RPM, brez traku, brez obremenitve

150RPM, brez traku, brez obremenitve

150RPM, s trakom, brez obremenitve

200RPM, brez traku, brez obremenitve

200RPM, s trakom, brez obremenitve

200RPM, 25N obremenitve, brez traku

250RPM, brez traku, brez obremenitve

250RPM, s trakom, brez obremenitve

Aktuator obremenjen – 25 N, testiranje pri 100, 150, 200 RPM

- Max temp. okolice – 24°C

- Max temp. navitja – 45°C (Irms = 1.2A)

- Max temp. ohišja – 29°C

Temp. razlika (cca. 10°C)

Testiranje pri 100RPM, 150RPM, 200RPM, brez traku, 25N obremenitev

Aktuator neobremenjen – 0 N, 100RPM, 200RPM, 300RPM

- Odziv temperature ohišja aktuatorja

Aktuator neobremenjen (0 N) , testiranje pri 100, 150, 200 RPM, brez traku

- Max temp. okolice – 26°C

- Max temp. navitja – 30.3°C (Irms = 0.55A)

- Max temp. ohišja – 26°C

Temp. razlika (cca. 4°)