| Lokacija | DAFRA D.O.O. |
| --- | --- |
| Datum | 28.10.2024 – 30.10.2024 |

| Linearizacija sile | F = 11,71* I – 3,09 (N) |
| --- | --- |

| Testiranje sile (vertikalna sila na pestiču) Vzmet (0,55mmx4mmx13,5mm) 4x | 22N, 45N |
| --- | --- |
| Hitrost preše | 100RPM, 150RPM, 200RPM, 250RPM |

Elektro komponente:

| Uporovni termometer MWT180/A – pt100, 0.1°C resolucija | Temp. okolice |
| --- | --- |
| Uporovni termometer MWT180/A – pt100, 0.1°C resolucija | Temp. okolice |
| Uporovni termometer MWT180/A – pt100, 0.1°C resolucija | Temp. orodja |
| Uporovni termometer MWT180/A – pt100, 0.1°C resolucija | Temp. ohišja aktuatorja |
| Termistor, PTC 1000 | Egasi – temp. navitja |
| Kollmorgen AKD 6A | Servo ojačevalnik |
| Siemens S7 1215 – PLK | Procesni krmilnik |

Elektro-mehanske komponente:

| Egasi - servo aktuator | Translacijski aktuator |
| --- | --- |

Oprema:

| Stiskalnica | RVD-32-720HS |
| --- | --- |
| Orodje | 89990-11 |
| Izdelek (Vtiskovanje v trak) – testiranje brez traku | 39900-51 (#40461 – DC01 0,50x30) Pomik 16mm Hod: 20mm Hitrost: 250min-1 |

Programske nastavitve:

| Kollmorgen AKD, servo – hitrost | 250mm/s |
| --- | --- |
| Kollmorgen AKD – pospešek | 5600mm/s2 |
| Kollmorgen AKD – pojemek | 5600mm/s2 |
| Kollmorgen AKD – max. tok | 1.5Arms |
| Siemens – Aktivacijski kot preše | 270° - 90° |
| Ciklični čas PLK | 5ms |

Rezultati

| Vertikalna sila (N) | Hitrost (min-1) | Max. tok (A) | Min tok (A) | Efektivni tok I_rms (A) | Temperatura Egasi (°C) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 100 | 2,313 | -1,76 | 0,463 | 30 |
| 22 | 150 | 2,419 | -1,835 | 0,580 | 32,5 |
| 22 | 200 | 2,423 | -1,796 | 0,649 | 35 |
| 22 | 250 | 2,404 | -1,743 | 0,712 | 35 |
| 45 | 100 | 4,261 | -2,835 | 0,774 | 30 |
| 45 | 150 | 4,183 | -2,554 | 0,888 | 35 |
| 45 | 200 | 4,131 | -2,513 | 0,994 | 35 |
| 45 | 250 | 4,146 | -2,363 | 1,048 | 40 |

Podložen pestič – vzmet 0,55mmx4mmx13,5mm - dosežena vertikalna sila 22N Podložen pestič – vzmet 0,55mmx4mmx13,5mm + 2mm podloga – dosežena vertikalna sila 45N Referenčna vzmet poslana v katedralo za izdelavne tehnologije in sisteme FS UL.

22N vertikalne sile, 100RPM, 150 RPM, 200RPM, 250 RPM

45N vertikalne sile, 100 RPM, 150RPM, 200 RPM, 250 RPM

22N vertikalne sile, 100 RPM

22N vertikalne sile, 150 RPM

22N vertikalne sile, 200 RPM

22N vertikalne sile, 250 RPM

45N vertikalne sile, 100 RPM

45N vertikalne sile, 200 RPM

45N vertikalne sile, 200 RPM

22N vertikalne sile, 250 RPM (6h)

22N vertikalne sile | @100RPM, @150RPM, @200RPM, @250RPM

45N vertikalne sile | @100RPM, @150RPM, @200RPM, @250RPM