Poročilo 05/2025

| Lokacija | DAFRA D.O.O. |
| --- | --- |
| Datum testiranja | 15.05.2025 |

Elektro-mehanske komponente:

| Egasi - servo aktuator #1 | Translacijski aktuator |
| --- | --- |
| Egasi - servo aktuator #2 | Translacijski aktuator |
| Egasi - servo aktuator #3 | Translacijski aktuator |
| Egasi - servo aktuator #4 | Translacijski aktuator |
| Egasi - servo aktuator #5 | Translacijski aktuator |

Oprema:

| Stiskalnica | RVD-32-720HS |
| --- | --- |
| Orodje | 89990-11 |
| Izdelek (Vtiskovanje v trak) | 39900-51 (#40461 – DC01 0,50x30) Pomik 16mm Hod: 20mm Hitrost: 250min-1 |

Programske nastavitve:

| Siemens – Aktivacijski kot preše | 270° - 90° |
| --- | --- |
| Ciklični čas | 5ms |

Sestavni deli krmilja

Elektro omara

Integracija sistema na Haulick Roos RVD-32-720HS

Diagram poteka – vodenje aktuatorja preko preše

Izbira kabla (izolacije) med motorjem in krmilno omaro

*pred optimizacijo

*po optimizaciji

Zaradi vpliva okolice (olja in maziva) med samim procesom, je priporočilo, da uporabljamo PUR kabel, zaradi odpornosti na olja in kisline.

Integracije programske oprema

Blok shema uporabljene odprtokodne programske opreme za spremljanje in prikaz podatkov iz DD

Razvoj DD

Tehnologija uporabljena za osnovno verzijo DD:

- PT100 senzorji: Uporabljeni za natančno merjenje temperature v štančnem orodju. PT100 senzorji omogočajo visoko natančnost zaradi njihove stabilnosti in linearnega odziva pri spremembah temperature.

- Linearni aktuator z gonilnikom Kollmorgen: Omogoča precizno krmiljenje pestiča. Servo motorni sistem zagotavlja natančno gibanje in regulacijo sile, kar je ključno za zanesljivo delovanje orodja.

- Siemens S7-1200 PLC: PLC skrbi za pridobivanje podatkov iz PT100 senzorjev in aktuatorja ter krmiljenje procesov v realnem času. Zajema 4 temperature in tok aktuatorja, podatke pa shrani v podatkovne bloke (DB).

- InfluxDB: Časovno orientirana podatkovna baza, uporabljena za shranjevanje podatkov meritev (temperatura in tok) z visoko natančnostjo in omogoča učinkovito analizo zgodovinskih podatkov.

- Grafana: Vizualizacijsko orodje za prikazovanje podatkov iz InfluxDB. Omogoča interaktivno spremljanje meritev in analizo trendov preko prilagodljivih grafov.

- Node-RED: Platforma za vizualno programiranje, ki omogoča integracijo PLC-ja z InfluxDB. Podatke zajema vsakih 1s in jih posreduje v podatkovno bazo.

- Docker: Platforma za virtualizacijo, ki omogoča učinkovito namestitev in upravljanje aplikacij, kot so InfluxDB, Grafana in Node-RED, na enem strežniku z minimalnimi stroški virov.

Opis osnovne konfiguracije sistema – kasneje nadgrajen na večje število senzorjev in večji prikaz spremenljivk

- Operacijski sistem: Ubuntu nameščen na PC-ju, ki deluje kot centralni strežnik za obdelavo podatkov.

- Docker okolje:

  - InfluxDB: Shranjuje podatke o temperaturah in tokovih aktuatorja.

  - Grafana: Dostopna preko spletnega vmesnika za vizualizacijo podatkov. Prikazuje grafične prikaze štirih temperatur in toka v realnem času.

- Node-RED:

  - Nameščen na Dockerju.

  - Vsako sekundo prebere podatke iz Siemens S7-1200 PLC-ja, kjer so shranjeni v DB.

  - Podatke obdeluje in posreduje v InfluxDB.

- PLC Siemens S7-1200:

  - Izvaja merjenje s PT100 senzorji (4 temperature).

  - Spremlja tok aktuatorja za spremljanje sile.

  - Podatke periodično zapisuje v podatkovne bloke, ki so dostopni za nadaljnjo obdelavo.

- Vizualizacija podatkov:

  - Grafana omogoča pregled realno-časovnih in zgodovinskih podatkov o temperaturah in silah.

  - Prilagodljivi grafi omogočajo enostavno diagnostiko in analizo delovanja sistema.

Sistem omogoča integracijo meritev in krmiljenja ter zagotavlja preglednost in natančnost pri upravljanju štančnega orodja.

Strojni vid

Optična meritev

Pri optični meritvi smo se odločali med kamero in senzorjem. Ker je dostopnost senzorja boljša (imamo interno zalogo) smo se odločili da uporabimo senzor, ki ga že uporabljamo za kontrolo pomika pri progresivnem štancanju.

PG-S2 serija optični laserski senzor

Senzor se uporablja v različnih aplikacijah, tipične aplikacije so:

- Kontrola pomika

- Kontrola pozicije

- Štetje kosov

Uporabljali ga bomo za optično kontrolo končnega kosa

| Kistler PG-S2 laserski optični senzor | Specifikacije: Ponovljivost : < 0.02mm Temperaturno območje : 0°-60°C EMC specifikacije po 2014/30/EU – EN 61000 Sistemska zaščita : IP64 Tolerance ohišja: DIN ISO 2768-m |
| --- | --- |
| S2-D-5-P – ojačevalnik laserskega senzorja | Za napajanje laserskega senzorja potrebujemo ojačevalnik namenjen za laserske senzorje. |

Zaradi dodatne kontrole, je v prihodnosti želja, da se v orodje vgradi dodatna vizualna kontrola z kamero Keyence IV3, ki ima vgrajeno umetno inteligenco.

| Keyence IV3: kontrola kosov – »pitch« | Dimenzije merilne glave |
| --- | --- |

Detekcija kosov z umetno inteligenco

| 4 Merilno območje senzorske glave | Možnost uporabe dodatne osvetlitve |
| --- | --- |

Pregled montažne plošče – elektro sheme

Pregled montažne plošče – elektro sheme

Izbira konektorja za aktuator:

V prvem delu bomo uporabili aktuator z kabelskim izhodom, zato kabelskega konektorja ne bomo potrebovali. Panelnih konektorjev ne bomo potrebovali saj bodo signalni in napajalni kabli priključeni direktno na vhode/izhode servo ojačevalnika.

Elektro omara / Krmilna omara za krmiljenje aktuatorja

| Krmilna omara za DD Priključitev pt100 sond | Komponente krmilne omare DD |
| --- | --- |